毕 业 论 文（设 计）大 纲

论文(设计)题目：     南京某大型购物中心网络的

设计与实现

学生姓名：           学  号：

专    业：

所在学院：           网络安全学院

指导教师：

职    称：

年 月 日

目 录

摘 要	III

Abstract	IV

1	绪论	1

1.1	研究背景	1

1.2	国内外研究现状	1

1.3	主要研究内容	1

1.4	论文结构	1

1.5  小结	2

2	关键技术	3

2.1	关键技术介绍	3

2.2	小结	4

3	需求分析	5

3.1	场景与业务需求	5

3.2	功能需求	5

3.3	性能与非功能需求	5

3.4	小结	5

4	南京某大型购物中心网络设计	6

4.1	设计思想	6

4.2	设计原则与方法	6

4.3	网络整体架构	6

4.4	网络逻辑层次	6

4.5	IP地址规划	6

4.6	设备命名	6

4.7	路由规划	6

4.8  网络可靠性设计	6

4.9	网络安全性设计	7

4.10 网络可管理性设计	7

4.11 小结	7

5	设备选型	8

5.1	网络设备选型	8

5.2  小结	8

6	南京某大型购物中心网络实现	9

6.1	DHCP配置	9

6.2	OSPF配置	9

6.3	MSTP配置	9

6.4	链路聚合配置	9

6.5	NAT配置	9

6.6	无线局域网配置	9

6.7	小结	9

7	南京某大型购物中心网络的测试	10

7.1	测试结果汇总	10

7.5	小结	10

8	总结	11

参考文献	12

附 录	13

致 谢	14

南京某大型购物中心网络的设计与实现

- 摘 要

随着大型商业综合体业态不断丰富，其园区网络需同时承载商户收银、安防监控、公共WiFi、办公管理等多类业务，面临多业务并发承载压力大、关键业务可用性要求高、不同区域网络隔离复杂以及后期运维效率低下等突出工程痛点，严重影响园区网络的稳定运行与服务质量。

本文以南京某大型商场园区网络为实际研究对象，结合网络工程专业相关理论与技术，提出一种基于核心层—汇聚层—接入层的三层架构网络配置与验证方案。方案在二层网络采用VLAN分区技术实现不同业务网段的隔离，搭配MSTP多实例生成树协议完成广播域收敛与链路负载分担；三层网络通过VLANIF网关与OSPF动态路由协议，实现跨VLAN与跨区域的高效互联，并借助VRRP协议与链路聚合技术构建网关与骨干链路冗余，提升网络可靠性。同时，在网络边界部署防火墙实现安全域划分及NAT/ACL安全策略落地，采用AC+FIT AP集中管控模式，实现有线与无线融合接入及统一运维管理。在eNSP仿真环境中，对方案的VLAN隔离有效性、VRRP主备切换连续性等关键指标进行验证，实验结果表明，该方案可在链路或设备故障场景下保障关键业务正常连通，实现不同网段的受控互访，为同类商业综合体园区网络建设提供可复用的工程参考与技术支撑。

关键词：园区网络；三层架构；VLAN；MSTP；VRRP；OSPF；防火墙；WLAN

- Design and Implementation of a Network for a Large Shopping Mall in Nanjing

- Abstract

With the continuous diversification of business formats in large-scale commercial complexes, their campus networks are required to simultaneously support multiple services, including merchant point-of-sale (POS) systems, security surveillance, public Wi-Fi, and office management. These networks face significant engineering challenges, such as high pressure from concurrent multi-service traffic, stringent availability requirements for critical operations, complex isolation needs across different zones, and inefficient post-deployment maintenance. These issues severely impact the stable operation and service quality of the campus network.

Focusing on a large shopping mall in Nanjing as a practical case study, this paper integrates theories and technologies from network engineering to propose a three-tier architecture network configuration and validation solution (Core-Aggregation-Access). At Layer 2, the solution employs VLAN partitioning to isolate different business segments and utilizes the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) to achieve broadcast domain convergence and link load balancing. At Layer 3, it leverages VLAN Interfaces (VLANIF) and the Open Shortest Path First (OSPF) dynamic routing protocol to enable efficient inter-VLAN and inter-zone connectivity. Furthermore, gateway and backbone link redundancy are established through the Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) and Link Aggregation, significantly enhancing network reliability. Simultaneously, firewalls are deployed at the network boundary to implement security zoning and enforce NAT/ACL security policies, while an AC + Fit AP centralized management model is adopted to achieve integrated wired-wireless access and unified operations management.

Implemented and validated within the Huawei eNSP simulation environment, the solution was tested against key indicators such as VLAN isolation effectiveness and VRRP master-backup switchover continuity. Experimental results demonstrate that the proposed design ensures normal connectivity for critical services even under link or equipment failure scenarios, achieves controlled inter-segment access, and provides reusable engineering references and technical support for the construction of similar commercial complex campus networks.

Key words: campus network; three-tier architecture; VLAN; MSTP; VRRP; OSPF; firewall; WLAN

绪论

研究背景

从商业综合体的业务形态切入，说明网络承载的关键业务（收银支付、办公、安防、公共无线等）以及“高并发+高可用+强隔离+易运维”的工程诉求。

商业综合体的数字化运营使其网络由“基础接入设施”演进为“关键业务承载平台”。在客流高峰与促销场景下，收银支付与后台管理业务对低时延与稳定连接提出刚性需求；安防视频与门禁系统对带宽与连续性提出持续要求；公共无线与物联网终端的规模增长又显著提升了接入层密度与广播域风险。因此，采用具备故障域收敛能力的分层架构，并在此基础上实现业务隔离与冗余容错，是保障商场连续运营的重要技术路径。

国内外研究现状

基于开题报告的文献综述，可按“架构设计、可靠性机制、安全体系、无线与运维”四条主线组织。每条主线给出 3-5 篇代表文献的观点归纳，并指出不足。

主要研究内容

结合前面的研究现状分析和课题要求，简要概述课题主要研究内容。旨在让读者对课题主要研究内容有一个整体的概要了解。

论文结构

本篇章节安排如下：

第一章 绪论。.......

第二章 课题需求分析。........

第三章 主要技术方案对比。.......

第四章 技术选型与关键技术介绍。........

第五章 网络总体方案及网络拓扑。........

第六章 关键设备选型。......

第六章 设备配置与测试。.........

第七章 总结与展望。

小结

相关技术

介绍课题研究中可能用到的相技术，为后续的技术选型和方案设计做铺垫

关键技术介绍

（1）VLAN（虚拟局域网）

VLAN技术是一种基于虚拟化原理的网络逻辑分割技术，它能在共享的物理网络基础设施上构建多个相互隔离的逻辑子网。在大型购物中心场景中，其核心价值体现在业务隔离与安全加固：通过将办公网、收银业务网、客用Wi-Fi、安防监控网划分到不同的VLAN中，有效抑制了广播风暴对关键业务（如POS机交易）的干扰。依靠逻辑层面的隔离，即使不同业务的终端处于同一物理区域，也能实现类似独立物理网络的运行效果，既降低了数据冲突风险，又防止了顾客终端非法访问内部管理系统，显著提升了资源利用效率与管理安全性。

（2）DHCP（动态主机配置协议）

动态主机配置协议是构建智能化商场网络管理系统的关键组件。面对购物中心海量的移动终端（顾客手机、平板）及频繁变动的物联网设备，该协议能实时、自动地调配IP地址、子网掩码、默认网关及DNS服务器等关键参数，彻底取代了低效且易错的人工静态配置模式。其自动化机制不仅大幅降低了运维人员的管理成本，更优化了地址资源的流转效率。特别是在节假日客流高峰或临时促销活动中，面对终端设备的爆发式接入与快速离场，DHCP的动态分配优势确保了网络接入的流畅性与稳定性。

（3）OSPF（开放最短路径优先）

OSPF是基于链路状态算法的动态路由协议，是大型园区网架构中路径优化的理想之选。针对购物中心业态复杂、设备密度高、业务流量大的特性，OSPF凭借其快速的拓扑收敛能力，完美契合了商业环境对网络高稳定性的严苛要求。该协议采用分区域（Area）管理架构，使各楼层或功能区的业务子网可自主计算最优路径，同时通过链路状态数据库（LSDB）的同步机制，确保全局路由信息的实时性。当商场内部某条物理链路发生故障时，其增量更新算法能在毫秒级完成路由表重构，确保收银数据、监控视频流等关键业务的传输不中断，保障了商业运营的连续性。

（4）MSTP（多生成树协议）

多生成树协议是经典生成树技术的演进成果，在大型商场网络架构中具有独特的工程实践意义。传统STP协议仅能构建一棵无环树，导致部分链路闲置，而MSTP借助多实例（Instance）划分技术，允许不同VLAN组（如办公组、监控组、客用组）在相同的物理拓扑内构建独立的数据交换路径。这不仅突破了单树架构的带宽瓶颈，实现了链路的负载分担，还确保了当主路径故障时，不同业务流能依据各自的备份路径快速切换，极大提升了购物中心核心交换网络的冗余度与吞吐量。

（5）VRRP（虚拟路由冗余协议）

虚拟路由冗余协议的核心价值在于通过多设备协同作业，彻底解决网关单点失效难题。该协议将汇聚层的多台物理路由器整合成一个逻辑上的“虚拟网关”。在购物中心网络中，默认网关是连接各楼层接入层与核心层的枢纽，若因硬件故障导致网关宕机，将直接引发全场收银中断、门禁失效或监控丢失，造成巨大的经济损失。VRRP通过主备选举机制，当主设备故障时，备用设备能在秒级甚至毫秒级内接管虚拟IP，对用户透明无缝，确保了商场7×24小时业务的高可用性。

（6）WLAN（无线局域网）

无线局域网是现代智慧商场信息传输体系的基础设施，借助电磁波在智能终端间构建起灵活的数据通道。其技术演进精准支撑了移动互联网时代的商业需求。通过部署高密度的无线接入点（AP）与集中式控制器（AC），将有线网络拓展为覆盖全场（包括中庭、地下停车场、死角区域）的无缝漫游网络。从早期的基础连接到如今支持Wi-Fi 6标准的高并发、低延迟特性，WLAN不仅满足了顾客流畅的视频娱乐与在线支付需求，更为商场的客流热力图分析、精准营销推送及室内导航提供了坚实的数据承载底座。

（7）NAT（网络地址转换）

网络地址转换技术（NAT）的核心功能是动态调整数据包的网络层地址标识，实现内部私有网络与外部公共互联网的智能互联。在购物中心场景中，内部成千上万的终端设备（手机、摄像头、POS机）均使用私有IP地址，NAT通过在出口防火墙或路由器上进行地址映射，巧妙地解决了公网IPv4地址资源枯竭的问题。同时，它隐藏了内部网络的真实拓扑结构，构建了天然的安全屏障，使得外部攻击者无法直接探测到内部服务器或终端，为现代企业网络架构提供了灵活且安全的对外访问方案。

（8）链路聚合（Link Aggregation）

链路聚合技术是指将多条物理以太网链路捆绑成一条高带宽的逻辑链路，旨在突破单条物理线路的速率瓶颈并提供冗余保护。在购物中心的核心层与汇聚层之间，数据流量巨大（尤其是高清监控视频流），该技术允许多条千兆或万兆链路并行传输数据，实现了带宽的线性叠加。更重要的是，它增强了网络的可靠性：当其中一条物理线缆或接口发生故障时，流量会自动瞬时切换到其他正常链路上，防止因单点链路故障导致的网络拥塞或中断，确保了商场核心骨干网的高速与稳定。

小结

需求分析

场景与业务需求

以“商场区/酒店区/办公区/停车场/影院/服务器区/访客无线”等区域为业务对象，列出：终端规模、并发特征、关键业务优先级、可用性目标（如 99.9%）、安全边界。

功能需求

网络系统功能需求可归纳为：①二层接入与广播域控制；②三层互联与路由可扩展；③高可用与容错切换；④边界安全与访问控制；⑤无线接入与统一管理；⑥基础网络服务（DHCP/DNS/WEB 发布）；⑦可观测与可运维（日志、拓扑、故障定位）。

性能与非功能需求

给出指标化描述：核心转发能力（可用“仿真侧以端到端时延/丢包率/收敛时间”为替代指标）、VRRP 切换时间、OSPF 收敛时间、无线漫游体验（是否需重新获取地址/认证）。

小结

南京某大型购物中心网络设计

设计思想

设计原则与方法

网络整体架构

根据课题需要，结合用户需求和技术现状，给出课题所需要网络的整体架构和结构。

网络逻辑层次

按照网络的三层架构或课题所需的网络架构，对网络的整体架构进行层次划分（注意：不是TCP/IP的四层架构或OSI七层架构），描述每一层的主要功能。

IP地址规划

按照层次化IP地址的规划原则，对网络拓扑中的功能区进行子网划分，给出每个子网及其内部的可用主机IP地址段。

给出主要设备（路由器、服务器、网关等）的IP地址分配情况。

IP地址的分配方式选择（DHCP或静态，理由阐述等）

设备命名（可选）

根据网络设备的命名规则（简洁且有意义、见名知义、知位等原则）对网络拓扑结构中的主要设备进行命名（可以以表格形式呈现）。

路由规划

采用动态路由还是静态路由，选中的路由协议，路由协议的区域划分，区域标定，区域（或子网）之间的联通方式等内容。

4.8 网络可靠性设计

网络结构中的关键点及其面临的问题，问题出现带来的问题剖析。

如果加固网络避免问题的发生或降低问题出现带来的影响。

网络安全性设计

网络中的关键资源有哪些，各类资源面临的安全威胁。

应对安全威胁的技术手段。

安全策略设计等。

网络可管理性设计

待管理的设备（协议或系统），管理手段，管理网络子网划分等。

小结

设备选型

结合第二章的技术介绍和第四章的总体方案设计，为各个网络功能选择合适的技术和设备。需要包含简单的技术对比、设备选择相关的约束因素和考虑（设备厂家、设备型号、需求方的喜好等）

网络设备选型

小结

南京某大型购物中心网络实现

按照功能区描述和功能区域的主要功能、设备、设备采用的技术、基于该技术的关键配置（包括关键策略）等。

DHCP配置

OSPF配置

MSTP配置

链路聚合配置

NAT配置

无线局域网配置

小结

南京某大型购物中心网络的测试

结合用户的需求、网络的功能划分、面临的问题以及设备配置，设计测试用例，运行测试用例，分析测试结果。

测试结果汇总

小结

总结

- 参考文献

- 附 录

- 致 谢