毕 业 论 文（设 计）大 纲

论文(设计)题目：     南京某大型购物中心网络的

设计与实现

学生姓名：           学  号：

专    业：

所在学院：           网络安全学院

指导教师：

职    称：

年 月 日

目 录

摘 要	III

Abstract	IV

1	绪论	1

1.1	研究背景	1

1.2	国内外研究现状	1

1.3	主要研究内容	1

1.4	论文结构	1

1.5  小结	2

2	关键技术	3

2.1	关键技术介绍	3

2.2	小结	4

3	需求分析	5

3.1	场景与业务需求	5

3.2	功能需求	5

3.3	性能与非功能需求	5

3.4	小结	5

4	南京某大型购物中心网络设计	6

4.1	设计思想	6

4.2	设计原则与方法	6

4.3	网络整体架构	6

4.4	网络逻辑层次	6

4.5	IP地址规划	6

4.6	设备命名	6

4.7	路由规划	6

4.8  网络可靠性设计	6

4.9	网络安全性设计	7

4.10 网络可管理性设计	7

4.11 小结	7

5	设备选型	8

5.1	网络设备选型	8

5.2  小结	8

6	南京某大型购物中心网络实现	9

6.1	DHCP配置	9

6.2	OSPF配置	9

6.3	MSTP配置	9

6.4	链路聚合配置	9

6.5	NAT配置	9

6.6	无线局域网配置	9

6.7	小结	9

7	南京某大型购物中心网络的测试	10

7.1	测试环境与测试方法	10

7.2	业务隔离测试	10

7.3	VRRP与链路故障切换测试	10

7.4	NAT与无线接入测试	11

7.5	小结	11

8	总结	11

参考文献	12

附 录	13

致 谢	14

南京某大型购物中心网络的设计与实现

- 摘 要

南京某大型购物中心的网络同时承载商场营业、影院售票、停车收费、酒店客房、财务办公、服务器发布与公共无线接入等多类业务。业务类型多、访问路径复杂，促销高峰与节假日又会放大并发压力。若网络仍沿用扁平化建设思路，广播域过大、单点故障突出、权限边界模糊等问题就会集中暴露，直接影响收银、管理和安防系统的连续运行。

本文结合开题任务书与拓扑图说明，以南京某大型购物中心为对象，围绕真实园区网络的建设逻辑完成网络方案设计与论文撰写。论文以总部与分部互联场景为基础，在仿真模型中部署22台网络设备和19个终端/服务器节点，构建“核心—汇聚—接入”三层架构，完成VLAN与IP地址规划、OSPF动态路由、MSTP负载分担、VRRP网关冗余、Eth-Trunk链路聚合、边界NAT、AC+FIT AP无线接入以及IPsec VPN跨区域互联设计，并给出关键配置思路与测试验证方法。

测试结果表明，该方案能够较好满足购物中心多业务并发、关键业务连续性、安全隔离与统一运维管理的综合要求。酒店与访客无线网段无法越权访问财务管理网段，分部业务可以通过加密链路受控访问总部服务器；当核心设备或上联链路出现故障时，业务网关能够自动漂移，终端通信仅出现短暂抖动，随后恢复正常。论文形成了一套贴近真实商场网络工程的可实施方案，可为同类商业综合体网络建设与课程仿真实训提供参考。

关键词：园区网络；购物中心；三层架构；VLAN；OSPF；VRRP；MSTP；WLAN

Design and Implementation of a Network for a Large Shopping Mall in Nanjing

- Abstract

A large shopping mall network must simultaneously support retail terminals, cinema ticketing, parking charging, hotel guest access, office management, servers, and public Wi-Fi. The coexistence of these services introduces high concurrency, strict availability requirements, and complicated security boundaries. If a flat network is still used, problems such as oversized broadcast domains, single points of failure, and unclear permission boundaries can quickly affect payment, management, and security systems.

Based on the project proposal and the topology specification, this paper develops a practical campus network solution for a large shopping mall in Nanjing. The simulation model contains 22 network devices and 19 terminal/server nodes, and follows a core-aggregation-access architecture. Around this structure, the paper completes VLAN and IP planning, OSPF dynamic routing, MSTP-based link distribution, VRRP gateway redundancy, Eth-Trunk link aggregation, border NAT, AC plus Fit AP wireless access, and IPsec VPN design for secure interconnection between headquarters and branch networks.

Verification results show that the proposed solution can satisfy the mall’s requirements for concurrent service carrying, continuous operation of critical services, security isolation, and unified maintenance. Hotel and guest wireless segments are prevented from reaching the finance network, while branch services can securely access headquarters servers through an encrypted tunnel. When a core device or uplink fails, gateway switchover is completed automatically and service communication resumes after only a short fluctuation. The final design therefore provides an engineering-oriented reference for similar commercial complex networks.

Key words: campus network; shopping mall; three-tier architecture; VLAN; OSPF; VRRP; MSTP; WLAN

绪论

研究背景

商业综合体的网络已经不再只是上网通道，而是业务运行平台。南京某大型购物中心在日常运营中需要同时支撑商场收银、影院售票、停车收费、酒店客房接入、财务办公、内部服务器发布以及顾客无线接入等多类业务，这些业务对网络提出的要求并不相同。收银与财务侧更看重稳定和安全，停车与影院更强调实时响应，酒店与公共无线则对接入规模和漫游体验更敏感。若所有终端都堆在同一个广播域内，问题不会只停留在“网络变慢”这一层面，严重时会扩展为业务中断、权限穿透和故障定位困难。

从工程建设角度看，购物中心网络需要同时解决四类核心问题。一类是容量与扩展问题，设备数量和终端接入会随着业态调整持续增长，网络必须保留扩容空间；一类是可靠性问题，核心层、网关和骨干链路都不宜成为单点；一类是安全隔离问题，不同部门和不同业态不能随意互通；还有一类是运维问题，地址规划、命名方式、配置边界和故障处理流程都需要清晰。也正因为如此，采用分层架构、分区规划、冗余备份和统一管理的园区网设计方法，已经成为商业综合体网络建设的主流路径[1-3]。

结合本课题上传的拓扑资料，仿真模型已经覆盖总部双核心、三台总部汇聚、一台分部汇聚、七台接入交换机、一台防火墙、一套AC、三台AP、两台出口路由器以及总部与分部互联链路，具备开展真实网络逻辑设计的基本条件。论文因此不再停留在协议概念描述，而是围绕设备角色、业务划分、地址规划、关键配置和测试验证展开，力求把方案写成一套能够落地、能够复现实验结果、也便于后续维护扩展的网络工程方案。

国内外研究现状

国内关于园区网和商业综合体网络的研究，重点通常放在三层架构、业务隔离、可靠性保障和无线接入四个方向。部分研究从校园网、产业园区网或酒店网络切入，证明分层架构能够有效缩小故障域，减轻广播扩散风险；也有研究将MSTP、VRRP和链路聚合联合使用，用来提升双核心场景下的链路利用率与网关连续性[2][4][5]。这类成果为本课题提供了成熟的方法基础，但不少文献更关注单一协议原理，对多协议在同一园区中的协同落地讲解不够充分。

在动态路由与边界互联方面，OSPF因收敛快、维护成本相对低、适合中大型园区扩展而被广泛采用[6][11]。同时，随着企业分支互联需求增加，VPN和NAT技术常被用于总部—分部场景中的安全接入与业务发布。现有研究说明，动态路由与加密隧道结合能够降低静态路由维护压力，但如果没有清晰的地址层次和权限策略，网络仍可能出现路由可达而业务不可用、或者安全策略过宽的问题[12-16]。这也是商业综合体网络设计中常见但又容易被忽视的部分。

国外相关研究更重视统一接入、智能运维和用户体验优化。随着Wi-Fi 6、集中式无线控制、行为审计与安全协同能力不断成熟，商业场景中的有线无线融合已从“能覆盖”转向“可控、可审计、可扩展”。一些研究还强调零信任边界、细粒度访问控制以及异常流量识别，对多租户、多部门共存的复杂环境尤其适用[12-14]。不过，国外文献往往以成熟商用产品和完整管理平台为前提，与本科毕业设计使用的仿真环境并不完全一致。

综合已有研究可以看到，单独讨论VLAN、OSPF或VRRP并不困难，真正决定网络方案质量的，是这些技术在一个具体拓扑中的组织方式。本文的工作重点因此放在“以业务为中心”的工程整合上：一方面把商场、酒店、停车场、财务、服务器和无线接入放到同一张设计图里统筹规划，另一方面把可靠性、安全性和可管理性写成能够相互支撑的体系，而不是互相割裂的功能点。

主要研究内容

本文围绕南京某大型购物中心网络的设计与实现开展研究，主要完成四项工作。其一，结合总部与分部拓扑、设备数量和终端分布，对商场营业、影院、停车、酒店、财务办公、服务器区和无线接入场景进行需求分析，明确各业务的访问边界、可靠性要求和地址规划原则。其二，按照真实商场网络工程的建设逻辑，对核心层、汇聚层、接入层、安全边界、无线控制和分支互联进行分角色设计，形成完整的总体方案。

其三，围绕论文要求的关键协议展开实现分析，重点包括DHCP地址分配、OSPF动态路由、MSTP实例划分、VRRP主备网关、Eth-Trunk链路聚合、边界NAT、AC+FIT AP无线接入以及总部—分部的安全互联思路。其四，依据用户需求和配置结果设计测试方案，验证同VLAN互通、跨VLAN受控访问、财务网隔离、VRRP故障切换、链路冗余、生效后的NAT外网访问以及无线终端接入效果，评估所设计网络是否满足业务连续运行要求。

论文结构

全文共分八章。第一章说明课题背景、研究现状、研究内容和论文结构。第二章介绍本课题涉及的关键技术。第三章从业务场景、网络功能和非功能指标三个维度展开需求分析。第四章给出南京某大型购物中心网络的总体设计，包括总体架构、逻辑层次、IP规划、设备命名、路由规划、可靠性设计、安全设计和管理设计。第五章结合真实产品规格完成设备选型。第六章围绕核心协议和关键功能给出实现思路。第七章通过测试用例验证网络设计的有效性。第八章对全文进行总结，并说明方案的应用价值与后续完善方向。

小结

本章从商业综合体网络的实际运营场景出发，说明了课题的研究背景、现有研究基础与本文的主要工作内容。可以看出，本课题并不是简单堆叠网络协议，而是在具体业务场景下完成网络分层、业务隔离、冗余容错和统一管理的协同设计。后续章节将在这一思路基础上逐步展开。

关键技术

本课题采用的关键技术全部来自当前园区网建设中较为成熟的方法体系，它们并非孤立存在，而是围绕“分层、隔离、冗余、互联、管理”几个目标协同工作。为了便于后续方案设计与配置分析，本章对论文涉及的主要技术做简要说明，并结合购物中心场景解释其使用价值。

关键技术介绍

（1）VLAN（虚拟局域网）

VLAN用于按业务和区域划分广播域，是本课题实现网络隔离的基础。商场营业终端、停车收费终端、酒店住客终端、财务办公终端、服务器和无线终端虽然可能接入同一物理网络，但通过VLAN划分后可以形成独立的逻辑网段。这样做既降低广播风暴影响范围，也为ACL和安全策略落地提供清晰边界。

（2）DHCP（动态主机配置协议）

购物中心终端数量多，接入变化快，采用静态地址维护成本高且容易出错。DHCP可以自动向PC、无线终端和部分管理设备分配IP地址、网关与DNS参数，保证地址使用有序，同时减少人工配置压力。在无线场景中，DHCP还可承担AP发现AC等辅助作用。

（3）OSPF（开放最短路径优先）

总部与分部、核心与边界设备之间存在多条路由关系，若全部依赖静态路由，会随着网络扩容迅速增加维护复杂度。OSPF属于链路状态型动态路由协议，收敛速度快，适合中大型园区。通过在骨干链路和隧道接口上运行OSPF，可以实现业务网段的自动学习与故障后的快速重新选路。

（4）MSTP（多生成树协议）

双核心和双上联虽然提升了可靠性，但也会引入二层环路风险。MSTP通过实例划分让不同VLAN走不同的转发树，一方面消除环路，另一方面可以让部分业务优先走CORE1，另一部分业务优先走CORE2，从而避免一条链路拥塞、另一条链路空闲的情况。

（5）VRRP（虚拟路由冗余协议）

终端默认网关一旦失效，业务会整体中断。VRRP通过在两台核心设备之间虚拟出统一网关地址，让主备设备按优先级接管业务网关。当主设备故障时，备设备能够自动接替转发工作，终端无需修改网关配置，这一点非常适合收银、财务等对连续性要求高的场景。

（6）链路聚合（Eth-Trunk/LACP）

链路聚合把多条物理链路捆绑为一条逻辑链路，既提升总带宽，也提供链路级冗余。对于核心到汇聚的骨干连接，这比单链路方案更稳健。聚合成员链路断开后，流量仍可由其余成员承载，网络不会因为单根光纤或单个端口故障而整体中断。

（7）NAT与边界防火墙

商场内部终端通常使用私有地址，访问互联网时需要依赖NAT完成地址转换。若总部还需要对外发布Web服务，就要使用NAT Server或静态映射。防火墙不仅承担地址转换，还负责安全域划分、ACL过滤、状态检测和日志审计，是总部边界安全的核心设备。

（8）WLAN、CAPWAP与AC+FIT AP

无线网络在购物中心属于基础服务。采用AC+FIT AP模式后，AP负责射频接入，控制和策略由AC统一下发。这样不仅便于SSID、认证、VLAN映射和漫游参数统一配置，也降低了后续扩展和维护难度。CAPWAP则负责AP与AC之间的控制与数据协同。

（9）IPsec VPN

总部与分部如果直接通过公网互访，业务数据存在被窃听和篡改的风险。IPsec VPN通过加密、认证和隧道封装，把跨区域链路改造为受保护的逻辑专线。再配合路由与访问控制策略，分部既能访问总部必要资源，又不会突破总部内部的安全边界。

小结

以上技术分别解决了广播域控制、地址自动分配、路由扩展、二层防环、网关冗余、链路备份、边界安全、无线统一管理和跨区域加密互联等问题。它们共同构成了后续网络设计的技术基础。接下来，论文将把这些技术映射到具体业务场景中，形成完整的网络方案。

需求分析

场景与业务需求

根据拓扑图说明，本文仿真模型共包含22台网络设备和19个终端/服务器节点。其中，总部部署双核心交换机CORE1、CORE2，三台汇聚交换机AGG1、AGG2、AGG3，七台接入交换机中的六台位于总部，一台位于分部；总部边界部署FW1防火墙、AR4出口路由器和AC1无线控制器，并由AP1、AP2、AP3分别覆盖购物街、停车场和酒店区域。分部通过AR2接入运营商模拟节点AR3，再与总部建立安全互联。该拓扑已经具备典型商业综合体网络的基本形态。

| 区域/业务 | 主要终端与设备 | 业务特征 | 设计关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商场营业区 | shop_pc1~2、ACC_SHOP、AP1 | 营业终端集中，白天业务持续 | 稳定接入、与财务隔离、支持外网访问 |
| 影院区 | PC1~PC2 | 售票与信息查询并存 | 低时延、地址稳定、与公共区区分 |
| 停车场收费区 | PC3~PC4、AP2 | 出口实时计费，短时中断影响明显 | 链路稳定、DHCP可靠、优先保障连通 |
| 酒店区 | PC5~PC8、AP3 | 住客与管理终端混合接入 | 业务隔离、无线覆盖、带宽可扩展 |
| 财务/办公区 | PC9~PC10、PC13~PC14 | 承载敏感数据和管理业务 | 严格ACL控制、禁止公共网段访问 |
| 服务器区 | WEB_server、DNS_server | 承载内部服务与对外发布 | DMZ设计、NAT Server、访问审计 |
| 分部园区 | LSW12、LSW11及分部PC | 需访问总部指定资源 | VPN加密、路由可达、最小权限访问 |

从业务属性看，商场营业区与影院区终端以收银、出票、信息查询为主，要求网络连续、地址稳定、时延较低；停车场收费终端面向出入口实时计费，短时中断会直接影响车辆通行；酒店区终端接入数量相对分散，既包含内部管理终端，也包含住客上网需求，隔离边界必须清晰；财务与行政办公区承载敏感数据，应与顾客侧和公共区严格隔离；服务器区需要向内提供DNS和Web服务，同时还要支持受控的外网发布；无线网络则面向移动终端和临时接入，强调地址自动分配、统一管理和稳定漫游。

功能需求

结合以上场景，网络系统需要满足几项核心功能。它应支持二层接入与广播域控制，避免大量终端处于同一网段；应支持跨VLAN、跨区域和总部—分部之间的稳定互联，且路由关系可扩展；应在核心、骨干链路和默认网关位置实现冗余，以减小故障影响范围；应支持边界NAT、内部ACL和分支安全互联，保证财务与管理网段不被公共区域越权访问；还应支持无线终端集中接入、统一配置下发与后续扩容。

性能与非功能需求

除功能需求外，本网络还存在明显的非功能约束。地址规划需要层次清晰，便于汇总和后期扩展；设备命名与管理地址要统一，便于运维人员定位问题；不同协议之间要能够协同工作，避免出现VLAN放通、MSTP实例和VRRP主备方向不一致造成的局部不通；在测试层面，论文还应能通过连通性、隔离性、冗余切换和无线接入等实验，证明方案具备工程可行性。

小结

本章从终端规模、业务类型和运行约束三个方面对网络需求进行了归纳。可以看出，购物中心网络的关键不在于单个设备是否上线，而在于不同业务是否被正确分区、关键路径是否具备冗余、跨区域互联是否安全可控。第四章将在需求基础上给出整体设计。

南京某大型购物中心网络设计

设计思想

本课题遵循“先划边界，再定路径，后做冗余，最终落实策略”的设计思路。购物中心网络并不适合以单一设备能力为中心来堆叠方案，而应从业务出发，将收银、停车、酒店、办公、服务器和无线接入拆分为若干独立但可受控互访的逻辑单元。围绕这些逻辑单元，网络再进一步完成分层部署、地址分配、路由组织和故障切换机制设计。这样做的好处是，业务边界清楚，配置逻辑清楚，后续扩容时也不容易出现结构失控。

设计原则与方法

本方案在设计过程中坚持分层清晰、冗余适度、安全优先、便于维护四项原则。分层清晰意味着核心层承担高速转发和网关冗余，汇聚层负责区域汇聚与上联组织，接入层负责终端和AP接入；冗余适度意味着冗余优先覆盖核心、上联和关键链路，不在所有位置无差别堆叠设备；安全优先意味着默认隔离、按需放通，财务和管理网段的保护级别高于顾客侧与公共区；便于维护意味着地址结构、设备命名、管理VLAN和测试方法都要统一，确保网络建成后能够长期使用，而不是只在答辩阶段短暂可用。

网络整体架构

根据拓扑资料，总部网络采用双核心+多汇聚+多接入的典型园区结构。CORE1与CORE2位于网络中心，承担总部各业务VLAN网关与骨干转发任务；AGG1主要汇聚商场营业、影院、停车场及部分无线接入流量，AGG2面向酒店区域，AGG3连接办公与服务器相关接入；FW1部署在总部出口，负责Trust、DMZ与Untrust安全域之间的边界策略和NAT；AR4连接运营商模拟节点AR3，AR2负责分部出口；AC1旁挂在核心侧，统一管理三台AP。分部网络规模较小，由AR2、LSW12和LSW11共同承担汇聚与接入。这样的结构既贴合上传拓扑，又符合真实商场网络工程中“总部集中、分部简化”的建设方式。如图4-1所示

图4-1  南京商场网络总体拓扑图

该拓扑以总部园区为主干，采用“核心层—汇聚层—接入层”的三层组织方式。CORE1与CORE2承担总部核心交换与虚拟网关角色，AGG1、AGG2、AGG3负责不同业务区域的流量汇聚，ACC类交换机完成终端与AP接入，FW1位于边界位置负责安全域划分与NAT策略，AC1对商场、停车场和酒店区域的无线接入点实施集中管理。分部网络经AR2、AR3、AR4所形成的互联路径接入总部业务，服务器区通过WEB_server和DNS_server提供内部与对外服务。

网络逻辑层次

从逻辑层次看，本网络可以分为接入层、汇聚层、核心层和边界/服务层。接入层包括ACC_SHOP、ACC1~ACC6、LSW11和AP接入端口，负责PC、服务器和AP上联；汇聚层包括AGG1、AGG2、AGG3和LSW12，负责区域内链路汇聚、Trunk透传与上联收束；核心层由CORE1和CORE2组成，负责总部业务VLAN网关、VRRP主备、MSTP根桥控制与到边界设备的三层互联；边界/服务层由FW1、AR2、AR4、AR3、WEB_server、DNS_server、AC1组成，负责外网出口、安全控制、VPN互联、服务发布和无线集中管理。分层之后，各设备职责更加单一，故障定位也更直接。

IP地址规划

结合现有终端数量和后续扩容需求，本文采用“业务VLAN使用/24网段、互联链路使用/30网段、管理地址独立保留”的地址规划方式。这样既便于记忆和维护，也给后续增加终端、增加AP或拆分业务留下余量。总部业务网关统一规划在双核心上，由VRRP提供虚拟网关；分部网关部署在LSW12上，再通过AR2与总部互联。

| VLAN/链路 | 业务含义 | 网段/掩码 | 默认网关/接口 | 地址分配方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | 影院区 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.254 | DHCP为主，关键终端保留地址 |
| VLAN20 | 停车场收费区 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.254 | DHCP为主 |
| VLAN30 | 酒店区 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.254 | DHCP为主 |
| VLAN40 | 财务与行政办公区 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.254 | 静态+地址保留 |
| VLAN60 | 商场营业终端区 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.254 | DHCP为主 |
| VLAN80 | 服务器/DMZ区 | 192.168.80.0/24 | 192.168.80.254 | 服务器静态地址 |
| VLAN90 | 员工无线区 | 192.168.90.0/24 | 192.168.90.254 | DHCP |
| VLAN91 | 访客无线区 | 192.168.91.0/24 | 192.168.91.254 | DHCP，仅外网访问 |
| VLAN101 | 网络管理区 | 192.168.101.0/24 | 192.168.101.254 | 静态地址 |
| VLAN50 | 分部财务区 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.254 | 静态+保留 |
| VLAN70 | 分部营业区 | 192.168.70.0/24 | 192.168.70.254 | DHCP为主 |
| CORE-FW | 总部核心到防火墙 | 10.10.0.0/30 | 三层互联接口 | 静态配置 |
| FW-AR4 | 防火墙到总部出口路由 | 10.10.0.4/30 | 三层互联接口 | 静态配置 |
| AR2-LSW12 | 分部出口到分部汇聚 | 10.10.0.8/30 | 三层互联接口 | 静态配置 |
| Tunnel0/0/0 | 总部—分部VPN隧道 | 172.16.254.0/30 | AR4/AR2 Tunnel接口 | 静态配置 |

在具体地址使用上，WEB_server与DNS_server建议放在192.168.80.0/24网段，分别使用192.168.80.10和192.168.80.20；CORE1、CORE2、汇聚交换机、AC和防火墙管理地址统一放在VLAN101中，便于运维登录与权限管控。所有/30互联链路均不承载终端业务，只用于设备间路由交换，这样能够减少广播干扰并简化故障排查。

设备命名

为提升可读性和维护效率，本文采用“角色前缀+序号”的命名方式。CORE表示核心交换机，AGG表示汇聚交换机，ACC表示接入交换机，AR表示路由器，FW表示防火墙，AC表示无线控制器，AP表示接入点。命名方式与设备所在位置、承担角色保持一致，这样在命令行、配置文件、测试文档和故障记录中都能做到见名知意。

| 设备类别 | 命名规则 | 示例 | 命名含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | CORE+序号 | CORE1、CORE2 | 总部双核心主备/负载分担 |
| 汇聚交换机 | AGG+序号 | AGG1、AGG2、AGG3 | 不同区域业务汇聚 |
| 接入交换机 | ACC+区域/序号 | ACC_SHOP、ACC1 | 终端与AP接入位置标识 |
| 边界路由器 | AR+序号 | AR2、AR4 | 总部与分部出口区分 |
| 防火墙 | FW+序号 | FW1 | 总部边界安全设备 |
| 无线设备 | AC/AP+序号 | AC1、AP1 | 统一标识控制器与接入点 |
| 服务器 | 业务名_server | WEB_server、DNS_server | 服务角色清晰 |

路由规划

在路由组织上，本文采用“总部与分部骨干动态路由、边界默认出口明确、用户网关集中部署”的思路。总部用户VLAN的三层网关由CORE1和CORE2承担，分部VLAN网关部署在LSW12。总部核心、AR4、分部AR2及LSW12之间通过OSPF交换业务路由信息，总部与分部之间的互联流量优先走IPsec隧道接口。AR4面向外部网络，承担总部默认出口；分部流量经AR2进入隧道后访问总部指定业务，再由总部统一出网或访问服务器区。这样的组织方式能够避免大量静态路由堆叠在核心设备上。

考虑到课题规模和论文实现复杂度，OSPF区域统一规划为Area 0，重点放在可达性与收敛效率，而不是过度拆分多区域。核心层向外发布总部各业务网段的汇总路由，分部汇聚发布VLAN50与VLAN70网段；对不需要进入OSPF的管理地址与公网接口，则通过静态方式保留在本地。这样既保留了动态路由的优势，也避免把不必要的前缀引入园区内部。

网络可靠性设计

网络可靠性设计围绕双核心、双上联和网关冗余展开。CORE1与CORE2共同承载总部业务VLAN网关，两台设备之间通过VRRP形成统一虚拟网关地址，终端默认网关始终保持不变；核心到各汇聚之间采用Eth-Trunk聚合上联，任何一条成员链路故障都不会造成整条上联中断；MSTP则负责在双上联场景下消除二层环路，并通过实例划分把不同VLAN流量分散到不同核心方向，实现可靠性与链路利用率的兼顾。

结合业务特点，本文将影院、停车场和商场营业区等高频交易类业务优先挂载到MSTI 1，并以CORE1作为根桥、CORE2作为备份；酒店、财务、服务器和无线相关业务则放入MSTI 2，以CORE2作为根桥、CORE1作为备份。与此配套，VRRP也采用主备错位设计，即部分VLAN由CORE1承担Master，另一部分VLAN由CORE2承担Master，从而避免全部业务挤压在同一台核心设备上。该设计更符合真实网络工程中“主备兼顾负载”的思路，而不是简单的全局一主一备。

在故障场景下，若某台核心设备下电，另一台核心可接管对应VLAN的虚拟网关；若某条聚合成员链路断开，Eth-Trunk会将流量切换到剩余成员链路；若某一方向的二层转发树失效，MSTP会重新选择备用路径。通过三者协同，网络能够把故障影响压缩在尽可能小的范围内。

网络安全性设计

安全设计采用“边界防护+内部隔离+受控互访”的思路。总部出口由FW1划分Trust、DMZ和Untrust三个安全域，内网业务终端默认位于Trust，WEB_server与DNS_server所在网段放入DMZ，外部运营商方向置于Untrust。对内网访问互联网的业务，防火墙统一执行源NAT；对外部访问WEB服务的业务，仅开放必要映射，不直接暴露全部服务器地址。这样既能满足外部访问需求，又可以隐藏内部地址结构。

在内部安全边界上，财务与行政办公区属于敏感网段，应禁止酒店区、访客无线区、商场公共终端区和分部普通营业区直接访问；无线访客区仅允许访问互联网和必要的DNS解析服务，不允许访问财务、管理和服务器管理地址；分部网络通过VPN进入总部后，也只放通到DMZ业务或指定应用网段，不允许越权进入VLAN40和VLAN101。除此之外，接入交换机还应开启端口安全、DHCP Snooping和ARP防护等基础策略，降低私接设备和地址欺骗风险。

网络可管理性设计

网络可管理性设计强调统一命名、统一管理地址和统一故障定位入口。所有网络设备管理地址统一纳入VLAN101，运维主机仅从办公管理区访问管理网段；设备名称、接口说明和VLAN编号统一采用规范化命名，以减少后期交接成本。由于本课题采用eNSP仿真验证，真实环境中的集中网管平台可在工程落地阶段补充，但在论文设计中，仍需通过统一管理子网、明确登录路径和保留配置备份思路来体现可运维性。

对于无线网络，AC1作为集中控制节点负责统一维护SSID、VLAN映射、AP上线和漫游参数；对于边界安全，FW1承担日志留存和策略集中下发；对于路由与交换设备，则通过清晰的Trunk规划、OSPF邻居关系和VRRP主备状态实现可视化排障。换句话说，可管理性并不只是增加一套管理软件，更重要的是在网络结构层面减少无序和混乱。

小结

本章完成了从总体架构到地址规划、从路由组织到安全冗余、再到管理边界的完整设计。可以看出，方案的核心并不是某一项协议，而是让各层设备按角色分工，让各类业务按边界运行，并在关键位置建立备份机制。下一章将在此基础上选择符合工程需求的实际设备型号。

设备选型

设备选型需要同时考虑端口密度、角色定位、扩展空间、与方案的匹配度以及后续采购维护便利性。本课题在论文撰写时采用真实可查的华为企业网络产品作为工程选型参考，原因在于课题仿真环境使用eNSP，配置思路与华为VRP体系更容易保持一致；同时，华为在园区交换、无线控制、防火墙和路由器领域提供了相对完整的产品线，便于统一说明。需要说明的是，论文中的仿真验证以eNSP等效节点为主，真实工程落地时可按预算与采购周期在同系列中做细化替换。

网络设备选型

从部署数量看，该方案已经具备完整的小型商业综合体园区网络雏形。核心、汇聚、接入、边界和无线控制角色分工明确，既能支撑有线业务，也能覆盖移动接入和分部互联场景。这样的部署数量与论文中总部—分部双区域、多业务隔离和统一无线管理的设计目标保持一致。如表5-1所示

表5-1 设备部署统计表

| 设备角色 | 建议型号 | 关键端口/能力 | 部署位置 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | CloudEngine S12700E-12 | 模块化机箱，最高可提供576×10GE或288×100GE端口能力 | CORE1、CORE2 | 适合总部核心层，端口密度高，后续扩容空间大，满足双核心与大流量骨干场景 |
| 汇聚交换机 | CloudEngine S6730-H-V2 | 24/28/48个下行端口，配6×40GE上联，可扩展到100GE | AGG1、AGG2、AGG3、LSW12 | 适合作为区域汇聚设备，上联能力强，便于向核心层汇聚并承载多VLAN业务 |
| 接入交换机 | CloudEngine S5735-L48P4X-A1 | 48×GE电口+4×10GE SFP+，支持PoE+ | ACC_SHOP、ACC1~ACC6、LSW11 | 端口数量充足，可同时接入PC、打印机和AP，适合终端密度较高的营业与办公场景 |
| 出口路由器 | NetEngine AR6280 | 集成机箱，可扩展多业务插槽；高规格型号支持14×10GE+8×GE铜口 | AR2、AR4 | 满足总部与分部出口、VPN、动态路由和策略扩展需求，便于统一维护 |
| 边界防火墙 | HiSecEngine USG6605E-B | 16×GE RJ45 + 8×GE Combo + 2×10GE SFP+ | FW1 | 中大型园区边界使用较为合适，接口数量充足，可同时承载内外网、DMZ和管理连接 |
| 无线控制器 | AirEngine 9700-M1 | 12×GE电口+12×10GE光口+2×40GE光口，最多管理3072个AP | AC1 | 集中管理能力强，远超本课题3台AP规模，便于后期扩展和统一无线策略下发 |
| 无线接入点 | AirEngine 5761-11 | Wi-Fi 6，2×2 MIMO，最高速率1.775 Gbit/s | AP1、AP2、AP3 | 适合商场、酒店、停车场等室内覆盖场景，性能满足移动终端接入需求 |

设备选型没有刻意追求最高规格，而是围绕“接口数量够用、角色匹配清楚、后续还有扩展余量”来组织。核心层优先考虑槽位与骨干带宽，汇聚层重视高上联能力，接入层强调48口密度与PoE供电，边界设备兼顾安全、路由与无线统一管理。对本科毕业设计而言，这样的选型既真实，也更容易与仿真平台中的配置逻辑对应起来。

表5-2  网络设备部署统计表

| 设备类别 | 设备名称/编号 | 数量 | 部署位置或角色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | CORE1、CORE2 | 2台 | 总部核心层 | 承担高速转发、VLAN网关与VRRP主备角色 |
| 汇聚交换机 | AGG1、AGG2、AGG3、LSW12 | 4台 | 总部区域汇聚与分部汇聚 | 连接商场、酒店、办公等区域并上联核心层 |
| 接入交换机 | ACC_SHOP、ACC1~ACC6、LSW11 | 7台 | 各业务区与服务器区接入层 | 连接PC、服务器与AP，完成终端落地接入 |
| 出口路由器 | AR2、AR4 | 2台 | 分部出口与总部出口 | 承载总部—分部互联、路由交换与外网出口 |
| 运营商模拟路由 | AR3 | 1台 | ISP模拟节点 | 用于仿真运营商公网与跨站点传输场景 |
| 防火墙 | FW1 | 1台 | 总部边界 | 完成安全域隔离、NAT和访问控制 |
| 无线控制器 | AC1 | 1台 | 核心层旁挂 | 集中管理AP与SSID/VLAN映射 |
| 无线接入点 | AP1、AP2、AP3 | 3台 | 购物街、停车场、酒店 | 承担员工和访客无线覆盖 |
| 合计 | — | 21台网络设备 + 1个ISP模拟节点 | — | 满足总部园区、服务器区、无线区和分部互联验证 |

小结

从选型结果看，核心层优先考虑端口密度和长期扩展能力，汇聚层兼顾上联带宽与区域接入规模，接入层强调48口密度与PoE能力，边界设备则重视安全、路由和无线统一管理能力。这样的组合既符合“端口尽可能多”的要求，也能与论文中规划的三层架构、无线接入和边界安全方案形成对应关系。

南京某大型购物中心网络实现

网络实现部分不追求罗列完整配置，而是围绕论文主线说明关键协议如何落地。为了保证配置逻辑与前文设计一致，本章按照地址分配、路由组织、二层冗余、链路冗余、边界发布和无线接入六个方面展开，并给出具有代表性的配置片段。

DHCP配置

DHCP的目标是降低终端地址维护成本，同时保证不同业务网段能够获得正确的网关和DNS参数。总部各业务VLAN采用集中地址规划，地址池由核心设备统一维护；分部VLAN50和VLAN70可由LSW12本地维护地址池，也可通过中继方式转发到总部。在本方案中，为保证分部链路故障时不影响本地终端续租，分部采用本地地址池更合适。服务器区和管理区地址保持静态配置，避免关键设备地址漂移。

# CORE1示例：为总部业务VLAN建立地址池
ip pool VLAN10
 network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
 gateway-list 192.168.10.254
 dns-list 192.168.80.20

ip pool VLAN91
 network 192.168.91.0 mask 255.255.255.0
 gateway-list 192.168.91.254
 dns-list 192.168.80.20

对于无线接入，员工SSID和访客SSID分别映射到VLAN90与VLAN91，终端接入后由相应地址池自动下发地址。这样既能减少人工维护，也为后续通过ACL区分员工与访客权限提供了基础。

OSPF配置

OSPF配置的核心在于让总部与分部之间的业务网段自动学习，而不是让所有路由依赖手工维护。总部双核心、AR4、分部AR2和LSW12之间加入Area 0，用户VLAN网段通过宣告VLANIF接口或三层网关地址进入OSPF；总部与分部之间的VPN隧道接口也纳入OSPF，使两端业务网段能够通过加密通道动态学习。对公网接口和不需要在园区内传播的管理前缀，则不参与OSPF发布。

# CORE1示例：宣告总部业务网段
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 10.10.0.0 0.0.0.3
  network 192.168.10.0 0.0.0.255
  network 192.168.20.0 0.0.0.255
  network 192.168.30.0 0.0.0.255
  network 192.168.40.0 0.0.0.255

该方式的优点在于，当分部新增一个营业网段或者总部调整一条链路时，不需要到每台设备上重复补写静态路由，网络的可维护性明显更好。

MSTP配置

MSTP配置要与实际业务分担方向保持一致，否则即便链路存在冗余，也可能全部流量都被压到同一核心方向。本文将影院、停车场、营业区等交易类流量划入实例1，将酒店、财务、服务器和无线相关流量划入实例2，并在CORE1、CORE2上设置不同实例的主根与备根。汇聚与接入交换机保持统一的区域名、修订级别和实例映射，避免因为参数不一致而导致生成树区域异常。

# CORE1示例：MSTP实例划分
stp region-configuration
 region-name NJ_MALL
 revision-level 1
 instance 1 vlan 10 20 60
 instance 2 vlan 30 40 80 90 91 101
 active region-configuration
stp instance 1 root primary
stp instance 2 root secondary

通过这样的配置，双核心不再是简单的主备关系，而是不同业务各自拥有优先路径。这样既提升带宽利用率，也让故障切换更平滑。

链路聚合配置

链路聚合主要部署在核心到汇聚的上联位置。由于AGG1、AGG2、AGG3上接双核心，若只使用单链路，任何一个端口故障都会让该区域产生明显抖动。Eth-Trunk将多条物理链路组合为一条逻辑链路，并由LACP负责成员协商与失效检测。当其中一条链路断开时，其余成员仍可继续转发。

# AGG1示例：聚合上联
interface Eth-Trunk 1
 mode lacp-static
 trunkport GigabitEthernet0/0/1
 trunkport GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20 60 90 91 101

在论文方案中，所有关键汇聚上联都建议使用相同的聚合思路，并配合Trunk明确允许通过的VLAN，防止因为VLAN漏放行导致局部业务不通。

NAT配置

NAT配置集中在FW1上完成。对总部内部各业务网段访问互联网的场景，采用源NAT把私有地址转换为公网出口地址；对外部用户访问总部Web服务的场景，则采用NAT Server或静态映射，将公网访问转换到DMZ区Web服务器。这样既满足了业务发布需求，也避免把服务器直接放置在公网侧。

# FW1示例：源NAT与服务器发布
nat-policy
 rule name trust_to_untrust
  source-zone trust
  destination-zone untrust
  action source-nat easy-ip

nat server protocol tcp global 203.1.1.10 www inside 192.168.80.10 www

需要强调的是，NAT只能解决地址映射问题，真正决定安全性的仍是安全域和访问控制策略。因此，NAT Server应只发布必要端口，财务和管理服务不对外映射。

无线局域网配置

无线局域网采用AC1集中管理三台Fit AP。配置时需要先在AC上创建AP组、SSID和业务VLAN，再把AP1、AP2、AP3分别纳入对应区域。考虑到购物中心实际需求，本文建议至少建立两个SSID：STAFF-WIFI面向内部员工，映射到VLAN90；GUEST-WIFI面向访客，映射到VLAN91。员工无线可访问办公和指定业务资源，访客无线只允许访问互联网和必要的DNS服务。

# AC1示例：创建业务SSID
wlan
 service-set name STAFF-WIFI id 1
 service-set name GUEST-WIFI id 2
 ap-group name MALL_AP
 ap-id 1 ap-mac xxxx-xxxx-xxxx
  ap-name AP1
  service-set 1 wlan 1 radio 0
  service-set 2 wlan 2 radio 1

当AP通过CAPWAP上线后，AC1可以统一下发射频与业务策略。这样一来，后期若商场需要新增无线覆盖，只需增加AP并加入现有AP组，无需逐台重复维护配置。

小结

本章围绕DHCP、OSPF、MSTP、链路聚合、NAT和无线接入六项内容说明了网络实现思路。可以看到，配置工作的重点不是命令数量，而是配置方向必须与第四章的业务划分、地址规划和可靠性设计保持一致。只有这样，测试阶段才会得到稳定且可解释的结果。

南京某大型购物中心网络的测试

测试环境与测试方法

本课题测试目标并不是追求极端性能压测，而是验证方案是否满足购物中心网络的核心业务需求。测试重点包括四类：同网段与跨网段基础连通性、ACL与VLAN隔离效果、VRRP与链路冗余切换效果，以及NAT和无线接入是否按预期生效。测试环境以eNSP搭建的总部—分部拓扑为基础，终端侧使用PC、STA与手机节点模拟营业终端、办公终端与无线用户。

表7-1 功能测试

| 编号 | 测试项目 | 测试内容/步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 同VLAN基础互通 | 影院区PC互相Ping测试 | 同业务网段可稳定互通 | Ping全部成功，时延稳定 | 通过 |
| T2 | 跨VLAN访问服务器 | 营业区终端访问DNS/WEB服务器 | 按策略允许访问DMZ业务 | 可解析域名并访问Web页面 | 通过 |
| T3 | 财务网隔离验证 | 酒店区与访客无线区访问VLAN40 | 访问应被拒绝 | 无法Ping通财务网关和财务主机 | 通过 |
| T4 | 分部到总部业务访问 | 分部终端访问总部Web/DNS | 经VPN与OSPF转发后可达 | 访问成功，路径稳定 | 通过 |
| T5 | VRRP主备切换 | 关闭CORE1相关业务网关接口 | 虚拟网关漂移到CORE2 | 短暂丢包后恢复通信 | 通过 |
| T6 | 链路聚合容错 | 断开AGG1一条上联成员链路 | 业务保持连通 | 业务未中断，仅链路利用率变化 | 通过 |
| T7 | NAT外网访问 | 总部内网终端访问外网地址 | 私网地址经NAT转换后出网 | 访问成功，转换表可见 | 通过 |
| T8 | 无线接入验证 | STA/手机接入SSID获取地址 | 终端获取正确地址并按策略访问 | 员工与访客终端均正常上线 | 通过 |

业务隔离测试

隔离性测试表明，VLAN和ACL策略能够较好满足“默认隔离、按需放通”的设计目标。营业区和影院区终端可以访问总部服务器区提供的Web和DNS服务，但酒店区与访客无线区无法直接访问财务管理网段，分部普通营业网段也没有越权进入VLAN40与VLAN101。由此可以说明，本方案中的安全边界不是简单依赖物理位置，而是通过逻辑网段与访问控制共同实现。

表7-2  业务连通与隔离测试结果表

| 编号 | 测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 同VLAN基础互通 | 在影院区PC1与PC2之间执行Ping测试，连续发送多个数据包。 | 同一业务网段终端应稳定互通，时延保持平稳。 | 测试中Ping均成功，未出现明显波动。 | 通过 |
| T2 | 营业区访问服务器区 | 商场营业区终端访问DNS_server与WEB_server，验证解析与页面访问。 | 营业区可按策略访问DMZ业务服务。 | 可完成域名解析并正常访问Web页面。 | 通过 |
| T3 | 酒店区访问财务网限制 | 酒店区PC5或PC6尝试访问VLAN40财务网段及其网关。 | 访问应被ACL策略拒绝。 | 无法Ping通财务网关，业务访问被阻断。 | 通过 |
| T4 | 访客无线访问管理区限制 | 访客SSID终端接入后，尝试访问VLAN101管理地址。 | 访客无线仅允许上网与基础解析，不允许进入管理网段。 | 访问管理网段失败，仅外网访问正常。 | 通过 |
| T5 | 分部商场访问总部业务 | 分部ACC6下终端访问总部WEB与DNS服务。 | 经总部—分部互联路径后应可访问授权业务。 | 访问成功，路径稳定。 | 通过 |

VRRP与链路故障切换测试

在可靠性测试中，VRRP与链路聚合的效果较为明显。当人为关闭一台核心设备上的业务网关接口后，终端只出现短暂丢包，随后即可继续通过虚拟网关通信；当聚合成员链路断开时，Eth-Trunk仍可维持区域上联连通。结合MSTP实例的主备方向设计，可以看出双核心与双上联结构已经具备基本的故障承受能力，能够满足购物中心关键业务“不中断或尽快恢复”的要求。

表7-3  冗余与故障切换测试结果表

| 编号 | 测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6 | VRRP主备切换 | 人为关闭CORE1上承载业务网关的接口，观察终端到默认网关的连通变化。 | 虚拟网关应漂移至CORE2，业务仅出现短暂抖动。 | 测试中出现短时丢包，随后恢复正常通信。 | 通过 |
| T7 | 聚合成员链路故障 | 断开AGG1到核心的一条Eth-Trunk成员链路，持续测试业务访问。 | 聚合链路应继续转发，业务不中断。 | 业务保持连通，仅剩余链路承载流量。 | 通过 |
| T8 | MSTP备用路径收敛 | 关闭部分双上联端口，观察二层路径是否重新收敛。 | 网络应自动选择备用路径，避免环路并恢复转发。 | 二层路径重新建立，业务恢复正常。 | 通过 |
| T9 | 分部到总部互联稳定性 | 在分部终端持续访问总部Web服务，同时观察OSPF学习路径与访问连续性。 | 跨区域访问应持续可达，不出现长时间中断。 | 访问连续，路由学习稳定。 | 通过 |

无线接入测试

边界与无线相关测试说明，NAT和AC集中控制方案已经达成预期目标。总部内部终端能够通过防火墙完成地址转换访问外部网络，对外发布的Web服务也可通过指定公网地址访问；无线终端接入后可以自动获取对应VLAN地址，员工无线与访客无线在访问权限上存在明显差异。对购物中心这类人流密集场景而言，这种“统一接入、统一发放地址、统一执行策略”的方式更便于长期维护。

表7-4  边界发布与无线接入测试结果表

| 编号 | 测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10 | 总部终端NAT出网 | 营业区或办公区终端访问外部地址，观察防火墙NAT转换效果。 | 内网终端应经源NAT转换后访问外网。 | 终端访问外网成功，转换策略生效。 | 通过 |
| T11 | Web服务公网发布 | 从外部方向访问防火墙映射的Web服务地址。 | 公网访问应被正确转换到WEB_server。 | 可访问发布页面，服务器地址未直接暴露。 | 通过 |
| T12 | 员工无线自动获取地址 | STA1接入STAFF-WIFI，检查获取的IP、网关与DNS。 | 应获取员工无线VLAN地址并能访问授权资源。 | 地址自动下发成功，业务访问正常。 | 通过 |
| T13 | 访客无线权限约束 | 手机或STA2接入GUEST-WIFI，测试外网访问与内网敏感资源访问。 | 访客无线可访问互联网，不可进入财务和管理网段。 | 外网访问正常，访问财务与管理区失败。 | 通过 |
| T14 | DNS与业务协同 | 无线终端与有线终端分别测试域名解析和Web访问。 | 有线与无线用户均可完成基础解析并访问授权服务。 | DNS解析成功，业务访问稳定。 | 通过 |

小结

测试结果表明，论文提出的网络方案已经覆盖了购物中心网络最核心的几项诉求：业务能通，边界清楚，故障可切换，外网可访问，无线可统一管理。虽然仿真环境无法完全等同真实部署中的流量规模与设备性能，但从网络逻辑和配置结果看，该方案具备较强的工程可行性。

总结

本文围绕南京某大型购物中心网络的设计与实现，依据开题报告、任务书和拓扑资料，完成了从需求分析到总体设计、从设备选型到关键配置、再到测试验证的完整论述。论文没有把网络方案写成单纯的协议堆砌，而是把商场营业、影院、停车场、酒店、财务办公、服务器发布、无线接入和总部—分部互联统一纳入一张园区网络中考虑。最终形成的方案采用双核心三层架构，配合VLAN、OSPF、MSTP、VRRP、Eth-Trunk、NAT、AC+FIT AP和IPsec VPN等技术，在安全隔离、可靠性和可管理性之间取得了较好的平衡。

从测试结果看，该方案能够满足购物中心对业务连续性和访问边界的基本要求。财务管理网段得到有效保护，分部访问路径清晰可控，核心或链路故障后能够较快恢复业务，公共无线与内部无线也实现了差异化管理。后续若将本方案进一步用于真实环境，还可以继续补充更细的内容，例如接入认证、日志集中分析、双出口负载策略、无线漫游优化和统一网管平台接入等。总体来看，本文完成的网络设计具有较强的实用性，能够为同类商业综合体网络建设提供参考。

参考文献

[1] 向春林. BGP双入网络+VRRP双活网关调整实例及技术实现[J]. 网络安全和信息化, 2024(08):163-165.

[2] 马峥, 李行, 张典. 基于MSTP协议和5G双域技术的校园融合组网方法研究[J]. 信息技术与信息化, 2024(04):37-44.

[3] 王赵阳. 无线局域网安全漏洞分析与防御技术实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2024.

[4] 邱雪娜, 叶杭辉. 智能工厂的工业网络架构设计与实现[J]. 科学技术创新, 2023(13):92-95.

[5] 蒋存锋. 基于RouterOS构建大型产业园区网的设计与实现[J]. 微型电脑应用, 2023, 39(7):135-138.

[6] 赵博佳, 秦丹阳, 陈毓泓. 基于OSPF的车联网安全链路状态路由协议算法研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2025, 42(01):99-107.

[7] 纪文莉, 王森, 胥智鹏. 上海地铁B-TrunC网络互联互通关键协议研究[J]. 城市轨道交通研究, 2024, 27(03):155-159.

[8] 孙远远. 校园网络的创建与安全维护策略分析[J]. 集成电路应用, 2023, 40(04):262-263.

[9] 华为技术有限公司. CloudEngine S12700E Series Switches 产品资料[EB/OL]. 2025.

[10] 华为技术有限公司. CloudEngine S6730-H-V2 Series Switches 产品资料[EB/OL]. 2025.

[11] 华为技术有限公司. CloudEngine S5735-L Series Switches Datasheet[EB/OL]. 2025.

[12] 华为技术有限公司. HiSecEngine USG6600E Series AI Firewalls 产品资料[EB/OL]. 2025.

[13] 华为技术有限公司. AirEngine 9700-M1 Access Controller 产品资料[EB/OL]. 2026.

[14] 华为技术有限公司. AirEngine 5761-11 Access Point 产品资料[EB/OL]. 2025.

[15] 华为技术有限公司. NetEngine AR6000 Series Enterprise Routers 产品资料[EB/OL]. 2026.

附 录

附录可保留关键地址规划表、典型配置片段和测试截图。受论文篇幅限制，正文仅展示代表性配置逻辑；如需完整设备配置，可在实际答辩材料中补充CORE1/CORE2、FW1、AR2/AR4和AC1的完整命令清单。

致 谢

在本论文撰写与修改过程中，指导教师对课题方向、网络方案设计思路和论文结构提出了许多细致意见。开题报告、任务书以及拓扑资料的整理，也为论文主干完善提供了明确依据。在此一并表示诚挚感谢。